ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ     ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

(ΑΡΘΡΟ 3 ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/EΕ)

ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 			    ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

(ΑΡΘΡΟ 3 ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/EΕ)

- Η Οδηγία 2001/77/EΕ

Η Οδηγία 2001/77/EΕ "Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" (L283/27.10.2001) προβλέπει στο παράρτημα της για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 2010 ίσο με 20,1%. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς απαιτήσεις της χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 1997 στη σύμβαση–πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση του ρυθμού αύξησης κατά το έτος 2010 του CO2 και άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25% σε σχέση με το έτος βάση 1990. Με δεδομένο ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει φθάσει τις 72 TWh υφίσταται ανάγκη συμμετοχής των εν λόγω μη συμβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο τάξης 14 TWh.

2.	Βασικά στοιχεία ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει έκταση 132.000 τετρ. χιλιομέτρων, έχει πληθυσμό 10,96 εκατ. κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2001, συμμετέχει με 2,8% στο συνολική προϋπολογισμό της ΕΕ και με 1,5% στο ακαθάριστο προϊόν της ΕΕ και με 1,9% της Ευρωζώνης. Το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανήλθε κατά το 2002 σε 12 χιλ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 69% του ΑΕΠ του μέσου όρου της ΕΕ. Ο ρυθμός ανάπτυξης ως % μεταβολή του όγκου του ΑΕΠ ανήλθε κατά το ίδιο έτος το 4,1%

3.	Βασικά στοιχεία ηλεκτρικού συστήματος έτους 2002

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950 ως ο μοναδικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και ουσιαστικά συνεχίζει αυτό το ρόλο και μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 96/92 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). H εκμετάλλευση των λιγνιτικών πεδίων αποτελεί αδιαφιλονίκητο  προνόμιο που σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή φυσικού αερίου που απολαύει η επιχείρηση ως ο πρώτος μεγάλος καταναλωτής που εισήλθε στο χώρο, της προσδίδει καθοριστικό ρόλο στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κατανάλωσης του συστήματος που το 2002 ανήλθαν στις 52,6 TWh, η εγκατεστημένη ισχύς έφθασε στα 11.713 MW μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και τα 515 MW από αυτοπαραγωγούς και παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας ενώ εισαγωγές κάλυψαν μερικές αιχμές ζήτησης.

Kύρια πηγή είναι ο εγχώριος λιγνίτης μικρής θερμογόνου δύναμης που καλύπτει το 62% του συνόλου. Το πετρέλαιο κυρίως για την κίνηση νησιωτικών συστημάτων μη συνδεόμενων με την ηπειρωτική χώρα συμμετείχε με ποσοστό 7,1%. Το φυσικό αέριο προερχόμενο από εισαγωγές από τη Ρωσία και σε μορφή LΝG από την Αλγερία κάλυψε το 13,3%. Κατά το ίδιο έτος τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα απέδωσαν το 6.8%. Τέλος η αιολική ενέργεια, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά έδειξαν την παρουσία τους με ποσοστό τάξης 1,6% ενώ οι εισαγωγές-εξαγωγές  κάλυψαν το υπόλοιπο 5,9%.

Σε σχέση με τις ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να σημειωθεί ότι με τις όμορες βαλκανικές χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία) υπάρχουν συνδέσεις ικανές να καλύψουν σε ετήσια βάση ανταλλαγές σε επίπεδο άνω του 7% των αναγκών της χώρας κυρίως από την περίσσεια ενέργειας των συστημάτων της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Πάντως παραμένει σε εκκρεμότητα από την εποχή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας το θέμα της επανασύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που συμμετέχουν στη UCTE. Η υποβρύχια σύνδεση με την Ιταλία με δυναμικότητα μεταφοράς αντιστοιχούσας σε 500 MW τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το 2002.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να κινηθεί μέχρι το 2005 σε επίπεδα 4% για το διασυνδεδεμένο σύστημα και μεγαλύτερο ποσοστό (5,5%) για τα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα και στη συνέχεια να κινηθεί σε επίπεδο ενιαίο 3,6% για όλη τη χώρα. Με βάση αυτό το σενάριο εκτιμάται ότι κατά το έτος 2010 οι ανάγκες της χώρες θα βρίσκονται σε επίπεδα τάξης 72 TWh.

4.	Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Απαρχή της εισόδου των ΑΠΕ στη χώρα αποτέλεσε ο Ν. 1559/1985 "Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 185) στα πλαίσια του οποίου η ΔΕΗ πρωτοπορούσα εγκατέστησε 24 MW ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίστηκαν στο ελάχιστο επίπεδο των 3 MW μέχρι το 1995 και ο ιδιωτικός τομέας παρέμεινε εκτός σκηνής. Παρά το μικρό αποτέλεσμα η προσπάθεια έδειξε τις δυνατότητες και αδυναμίες του τομέα και ειδικότερα οι αρχικές αστοχίες προετοίμασαν το δρόμο για μεταγενεστέρες ωριμότερες βελτιώσεις.

O N. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 168) στα ίχνη του τότε ισχύοντος γερμανικού Νόμου (Stromeinspeisungsgesetz) αποτέλεσε την απαρχή για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο νόμος καθόρισε σταθερές τιμές πώλησης ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδα ίσο με το 90% του γενικού τιμολογίου στη μέση τάση και υποχρέωση της ΔΕΗ για αγορά του. Για τη χρέωση του σκέλους ισχύος προβλέφτηκε κλιμακωτή αποζημίωση ανάλογα με το είδος του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με την έννοια της χρονικής διαθεσιμότητας του. Χονδρικά μπορεί να λεχθεί ότι το σκέλος ισχύος προσαυξάνει την τιμή ενέργειας κατά μικρό ποσοστό τάξης 6,5% με συνέπεια σήμερα η τιμή αυτή να αντιστοιχεί σε 0,070  Εuro/kWh. Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα η τιμολόγηση βασίζεται στο 90% της τιμής της οικιακής κιλοβατώρας (χαμηλή τάση) και αντιστοιχεί σε 0.078 Εuro/kWh ενώ δεν προβλέπεται αποζημίωση του σκέλους ισχύος.

Ο Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησε το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς των ΑΠΕ δίνοντας έμφαση και στο θέμα της προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο. Πάντως επέβαλε τέλος 2%, με αμφίβολο τον ανταποδοτικό χαρακτήρα, επί των πωλήσεων ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα οι τιμές θεωρήθηκαν "οροφής" και παρασχέθηκε ευχέρεια στον Υπουργό Ανάπτυξης να ζητά παροχή εκπτώσεων επ' αυτών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει προσφυγή σ' αυτή τη δυνατότητα.

Το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής σε ορισμένες περιοχές της χώρες όπως η Ανατολική Κρήτη, η Νότια Εύβοια και η Λακωνία που εμφανίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκό αιολικό δυναμικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Αφετέρου η έλλειψη  διατάξεων που να προνοούν για την εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις έθεσε σε δοκιμασία το καθεστώς αδειοδότησης αφού το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδος επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς με συνέπεια μακρούς δικαστικούς αγώνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να αποθαρρύνουν τους περισσότερους σοβαρούς επενδυτές.

Ο Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότηση; Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ' και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201) όχι μόνο κάλυψε το υφιστάμενο νομοθετικό κενό στο βαθμό του εφικτού αλλά επιχείρησε βαθειά τομή στις εστίες παθογένειας του αδειοδοτικού καθεστώτος. Οι κύριοι άξονες αυτού του νόμου είναι:

- Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για μεγάλα έργα υποδομής για την εντός δασών και δασικών εκτάσεων εγκατάσταση επεκτείνονται και στις ΑΠΕ

- Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής με εξαίρεση τα έργα πολιτικού μηχανικού.

- Εργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα αυτόνομων νησιωτικών περιοχών μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή σύμφωνα με προδιαγραφές παρεχόμενες από το Διαχειριστή του Συστήματος.

- Τα έργα ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβανομένων συνδετικών δικτύων, υποσταθμών και υποδομής εν γένει θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

- Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι δομήσεως εκτός σχεδίου πόλεων σε σχέση με τα γενικώς κρατούντα.

- Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών δρώσες κατά μια έννοια στην αρχή του one-stop shop συντονίζουν σε κάποιο βαθμό την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία εμπλέκεται πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων.

Με το Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (ΦΕΚ Α 117) η Ελληνική Βουλή επισημοποίησε τη δέσμευση της χώρας για δράσεις αντιστρατευόμενες την τάση επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των νόμων βρίσκεται σε φάση ριζικής προσαρμογής. Ειδικότερα η υπουργική απόφαση 8295/1995 που αποτέλεσε το αναγκαίο παρακολούθημα του Ν. 2244/1994 αντικαταστάθηκε με τη νεότερη απόφαση 2000/ 2002 που αποτελεί τον Αδειοδοτικό Κώδικα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής (βλ. δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης http//www.ypan.gr/docs/Decision_2000-2002.pdf).

- Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Με το άρθρο 4 του Ν. 2773/1999 ιδρύθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και τη διατύπωση εισηγήσεων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

Περαιτέρω η ΡΑΕ διατυπώνει γνωμοδοτήσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής και μετά την έκδοση αδειών παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης έργων ΑΠΕ μέσω τριμηνιαίων δελτίων και εισηγείται την εκκαθάριση του χώρου  από επενδυτές που επιδεικνύουν αδικαιολόγητη βραδύτητα. Επίσης εισηγείται νομοθετικές παρεμβάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια της οποίας μπορούν να βρουν θέση ουσιώδεις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ (όπως στην περίπτωση των υβριδικών σταθμών). Σε πλέον μακροπρόθεσμη βάση  μελετά την εισαγωγή του συστήματος πράσινων πιστοποιητικών και την ίδρυση δικτύου διανομής και διανεμημένης παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα.

Στον πίνακα 1 αναφέρεται ο αριθμός των αιτήσεων και η συνολική ισχύς ανά τεχνολογία που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2003 και για τις οποίες διατυπώθηκε θετική γνωμοδότηση, καθώς και άδειες παραγωγής που εκδόθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2003. Επίσης εκδόθηκαν άδειες παραγωγής για 3 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 246 MW.

H αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων έγινε από τη ΡΑΕ με την τεχνική υποστηριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 του Κανονισμού Αδειών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2773/1999 (βλ. και δικτυακό τόπο της ΡΑΕ: http//www.rae.gr).

| Τεχνολογία ΑΠΕ | Αιτήσεις |  | Θετική γνώμη ΡΑΕ MW | Αδειες παραγωγής |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός | Ισχύς |  | Αριθμός | Ισχύς MW |
| Αιολικά | 862 | 14.206 | 3.046 | 208 | 2.335 |
| Μικρά υδροηλεκτρικά | 368 | 824 | 364 | 105 | 287 |
| Φωτοβολταϊκά | 17 | 7,3 | 2,2 | 8 | 1 |
| Βιομάζα | 35 | 350 | 107,6 | 14 | 82 |
| Γεωθερμία | 6 | 335 | 8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1.288 | 15.722 | 3.528 | 335 | 2.705 |

Πίνακας 1. Αιτήσεις και άδειες παραγωγής σε έργα ΑΠΕ

- Ο ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος

Η ύπαρξη Διαχειριστή του Συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  προβλέφθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2773/1999  και η σύσταση του έγινε  με το Π.Δ. 328/2000 "Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." (ΦΕΚ Α 268) με σκοπό τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεων του με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με επαρκή, ασφαλή, οικονομικά απόδοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) ανέλαβε την εμπορική διαχείριση των μονάδων ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας από τον Οκτώβριο του 2002. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και έχουν υπογραφεί συμβάσεις αγοραπωλησίας ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής για σταθμούς που θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία μέχρι τέλους του 2003 με συνολική ονομαστική ισχύ 147 MW.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2773/1999 η ΔΕΗ Α.Ε. που έχει ήδη μετοχοποιηθεί με το Π.Δ. 333/2000 "Μετατροπή της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της " (ΦΕΚ Α 278) ασκεί καθήκοντα διαχειριστή του δικτύου στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα.

- Ο ρόλος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ίδρυση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ Α 13) και υλοποιήθηκε με το Π.Δ. 375/1987 "Ιδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" (ΦΕΚ Α 167). Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς. Περαιτέρω με το άρθρο 11 του Ν. 2702/1999 "Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 70) το ΚΑΠΕ λειτουργεί ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει εργαστήρια πιστοποίησης τεχνολογιών ΑΠΕ, εκπονεί μελέτες προσδιορισμού του φυσικού και οικονομικού δυναμικού των ΑΠΕ και συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του χώρου περιλαμβανομένου του τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.

8.	Δημόσια ενίσχυση

  - Ενίσχυση των ΑΠΕ με πόρους του Β’ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης

Με πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης που ολοκληρώθηκε στις 31.12.2002 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) που διαχειρίστηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης  χρηματοδοτήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,061 δις Ευρώ. Ποσοστό 33,8% του προϋπολογισμού προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 45,2% από εθνικούς πόρους περιλαμβανομένων πόρων της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου ανήλθε σε 21%. Τμήμα του υποπρογράμματος 3 αφορούσε στην ανανεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή. Συνοπτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

|  | Αιολικά | Μικρά υδροηλ. | Φωτο-βολταϊκά | Βιο-μάζα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός επενδύσεων | 14 | 9 | 15 | 13 |
| Συνολικός προϋπολογισμός σε εκατ. Ευρώ | 124,5 | 17,2 | 6,1 | 48,5 |
| Συνολική δημόσια δαπάνη σε εκατ. Ευρώ | 49,8 | 7,7 | 4,2 | 22,9 |
| Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς σε MW | 116 | 11,5 | 0,737 | 8,74 |
| Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε TWh | 0,335 | 0,053 | 0,001 | 0,168 |

Πίνακας 2. Συνοπτικά στοιχεία κόστους και παραγωγής από εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ και χρηματοδότηση από πόρους του Β' ΚΠΣ

Εξάλλου το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (σήμερα Οικονομίας και Οικονομικών) παρέσχε οικονομική υποστήριξη από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ν. 1892/ 1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 101) και ήδη του Ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81). Από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των εν λειτουργία έργων χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους.

  - Επιτομή τρέχοντος καθεστώτος δημόσιας ενίσχυσης για επενδύσεις ΑΠΕ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) που αντλεί πόρους από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης προβλέπει παροχή δημόσιας ενίσχυσης για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση, υποκατάσταση κλπ. ενέργειας ύψους 1,02 δις Ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας ενίσχυσης ανέρχεται σε 30% του επιλέξιμου κόστους και φτάνει το 50% στην περίπτωση των ηλεκτρικών δικτύων που θα κατασκευαστούν για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ με το Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό των έργων η αύξηση της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ και συμπαραγωγή θα ανέλθει σε 930 MW που αντιστοιχούν σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3,4 TWh. Η ετήσια μείωση των εκπομπών CO2 θα ανέλθει στις 3,95 εκατ. τόνους ενώ θα δημιουργηθούν 675 νέες θέσεις εργασίας και θα ωφεληθούν 160 επιχειρήσεις.

Παράλληλα προβλέπεται από εθνικούς πόρους  η υλοποίηση έργων συνολικής ισχύος τάξης 600 MW μέχρι το 2010. Στο μέγεθος αυτό αντικατοπτρίζεται και η συνεχιζόμενη τάση και προς εθνικούς πόρους δεδομένου ότι το ποσοστό ενίσχυσης είναι μεγαλύτερο. Ειδικά στις περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών έργων και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι αυξημένος αφού τα έργα αυτά δεν μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Στις υπό εξέταση προτάσεις υπάγεται και η αναφερόμενη στη συγχρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια έργων κανονικά εκτελούμενων από εθνικούς πόρους στην περίπτωση που τα έργα του ΕΠΑΝ εμφανίζουν υστέρηση στην απορρόφηση  πόρων λόγω μακράς εκκρεμοδικίας ή άλλων λόγων που συνιστούν ανωτέρα βία.

8.3	Κατεύθυνση δημοσιονομικών ρυθμίσεων για επενδύσεις ΑΠΕ χωρίς επιδότηση κεφαλαίου

Tα παραπάνω έργα σε συνδυασμό με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου του 20,1% με συνέπεια να απαιτείται προσφυγή και σε επενδυτικές δράσεις με αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια. H έλλειψη μέτρων παροχής δημόσιας ενίσχυσης θα αντισταθμιστεί από περαιτέρω παγίωση του υφιστάμενου επενδυτικού περιβάλλοντος. Θεωρείται δεδομένο ότι κατά τα επόμενα έτη θα συνεχιστεί σε μόνιμη και σταθερή βάση το καθεστώς στήριξη της τιμής της ανανεώσιμης κιλοβατώρας ώστε να διευκολύνεται η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων.

Από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις προκύπτει ότι περιοχές με μέση ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερου των 8 m/sec μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις ΑΠΕ χωρίς επιδότηση κεφαλαίου. Πάντως στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας απαιτεί σοβαρή μελέτη των χαρακτηριστικών διαχείρισης του φορτίου.

- Τρέχουσα κατάσταση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων

  - Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με βάση στοιχεία του ΚΑΠΕ κατά το έτος 2001 η παραχθείσα ενέργεια από ΑΠΕ ανήλθε σε 1,02  GWh προερχόμενη κατά 74,12% από αιολικά πάρκα, 18,14% από μικρά υδροηλεκτρικά έργα και 7,75% από βιοαέριο ενώ κατά το έτος 2002 δεν προέκυψε αισθητή διαφοροποίηση λόγω της μικρής αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος. Τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις οποίες έχουν περιληφθεί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα παρατίθενται στον πίνακα 3.

|  |  | Αιολικά | Μεγάλα υδροηλεκτρικά | Μικρά υδρο-ηλεκτρικά | Φωτο-βολταϊκά | Βιομάζα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διασυνδεδε- μένο σύστημα | Λειτουργούντα | 170,95 | 3060 | 16,3 | 0 | 24,96 |
|  | Υπό κατασκευή | 246,06 (127,8) | 161,6 | 69,2 (17,3) | 0,4 (0) | 0,9 (0,9) |
| Μη διασυνδεδεμένο σύστημα | Λειτουργούντα | 101,21 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
|  | Υπό κατασκευή | 44,66 (18,82) | 0 | 0 | 0,5 (0,33) | 0 |

Σημείωση: Οι εντός παρενθέσεως τιμές αναφέρονται σε υπό κατασκευή έργα που προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2003

Πίνακας 3.  Εγκατεστημένη σχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW.

  - Τομέας Μεγάλων Υδροηλεκτρικών 'Εργων

Η χώρα διαθέτει 15 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3060 MW που κατά το έτος 2002 παρήγαγαν 3.381 TWh. Επίσης βρίσκεται σε τελική φάση κατασκευής το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 161,6 MW και παραγωγική ικανότητα 0,384 TWh.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί για κατασκευή μέχρι το 2010 τα έργα του πίνακα 4 συνολικής ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 1,29 TWh.

| Όνομα | Περιοχή | Ισχύς σε MW | Ενέργεια σε TWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Ιλαρίωνας | Δυτική Μακεδονία | 120 | 0,413 |
| Συκιά | Δυτική Στερεά | 126,5 | 0,296 |
| Πευκόφυτο | Θεσσαλία | 160 | 0,340 |
| Τέμενος | Ανατολική Μακεδονία | 19 | 0,060 |
| Μετςοβίτικο | 'Ηπειρος | 25 | 0,058 |
| Αγ.Βαρβάρα Αλιάκμονα | Κεντρική Μακεδονία | 0,7 | 0,004 |
| Σμόκοβο | Θεσσαλία | 10 | 0,027 |
| Υβριδικό Ικαρίας (αντλησιοταμιευτικό σχήμα υποστηριζόμενο από αιολικό πάρκο) | Νότιο Αιγαίο | 3,8 (υδροηλεκτρ) +2,4 (αιολικό) | 0,014 |

Πίνακας 4. Υδροηλεκτρικά έργα προγραμματιζόμενα για εμπορική λειτουργία μέχρι το 2010

Σημειώνεται ότι ο ρυθμός εντάξεως μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων συνυφασμένων με σοβαρότατο κεφαλαιουχικό κόστος, περιβαλλοντικές εναντιώσεις και έντονη διακύμανση δυναμικότητας δεν θα συμβαδίσει με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης. ‘Ετσι κατά το 2010 η συμβολή τους θα έχει υποχωρήσει στο 6,1% ακόμη και αν έχουν ενταχθεί στο σύστημα όλα τα έργα του πίνακα 4.

- Δρομολογημένες θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις

Ο Ν. 2941/2001 βρίσκεται σε στάδιο αναμόρφωσης ώστε να ρυθμιστούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας που έχει ουσιαστικό λόγο σε κάθε εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Παράλληλα βρίσκεται σε αναμόρφωση ο Ν. 2773/1999 προκειμένου να καλύψει τη βραδύτητα με την οποία προχωρά η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως εκ της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ Α.Ε. στα ενεργειακά δρώμενα, αλλά και για να αντικατοπτριστούν αλλαγές που προμηνύει η τροποποίηση της Οδηγίας 96/92.

Στο χώρο των AΠΕ προωθείται η εγκαθίδρυση δίκαιου καθεστώτος στην ειδική κατηγορία των υβριδικών σταθμών που συνδυάζουν ανανεώσιμο σκέλος όπως αιολικό πάρκο με μέσο αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας για την απόδοση της στο σύστημα κατά τις ώρες υψηλού φορτίου. Με δεδομένο ότι η οικονομικότητα τέτοιων συστημάτων επιβάλλει την αγορά συμβατικής ενέργειας κατά τις ώρες χαμηλού φορτίου, καθιστά πολύπλοκο το καθεστώς κατανομής φορτίου και τιμολόγησης της αγοραζόμενης και πωλούμενης ενέργειας με συνέπεια να τίθεται σοβαρή πρόκληση στο νομοθέτη σε πεδίο που η διεθνής εμπειρία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Στο κανονιστικό επίπεδο προωθείται σε βάση κατεπείγοντος κοινή υπουργική απόφαση στη διαμόρφωση της οποίας ενεπλάκησαν αρκετά Υπουργεία ώστε να προσαρμοστεί η συνολική αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που ακολουθεί αναθεωρημένες διαδικασίες από την ψήφιση του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91) για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας  που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος στο Κοινοτικό Κεκτημένο. Μεταξύ των εισαγομένων ρυθμίσεων στην  κοινή υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται η καθιέρωση συντομευμένων προθεσμιών άπρακτη παρέλευση των οποίων θα νομιμοποιεί την επισπεύδουσα Υπηρεσία να θεωρεί ως θετικές τις ενδιάμεσες εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών και Φορέων σε συμφωνία με το άρθρο 6 της Οδηγίας 77/2001/ΕΕ.

Περαιτέρω δράσεις περιλαμβάνουν, στα πρότυπα των καινοτόμων νομοθετικών επεμβάσεων για την επίσπευση της υλοποίησης  των έργων  της Ολυμπιάδας του 2004,  την εισαγωγή συντομευμένων διαδικασιών στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων για την  ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς που θα εξυπηρετήσουν πρωτευ’οντως την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού αναδύθηκε με ιδιαίτερη ένταση στην περίπτωση της Λακωνίας και Εύβοιας. Στις περιοχές αυτές το λόμπυ κατά των ΑΠΕ έθεσε επί τάπητος το γενικότερο πρόβλημα της θεσμοθετήσεως χρήσεων γης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο επ' ευκαιρία της χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Το πραγματικό και νομικό γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ αντικατοπτρίζεται σήμερα και στην περισσότερο ανεκτική αντιμετώπιση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των υποθέσεων που φέρονται ενώπιον του.

Επίσης κάθε νόμιμη επέμβαση στις δασικές εκτάσεις γίνεται αντιληπτό ότι συνεπάγεται μη ουσιώδη αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος αφού σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για εκτατική επέμβαση. Στην πραγματικότητα στην περίπτωση των αιολικών πάρκων η επέμβαση είναι σημειακή (θεμέλια πυλώνων ανεμογεννητριών) και στην περίπτωση των μικρών υδροηλεκτρικών γραμμική (κατά μήκος του αγωγού προσαγωγής).

11.	Δρομολογημένες τεχνικές παρεμβάσεις αύξησης μεταφορικής ικανότητας ηλεκτρικών δικτύων

Οι κυριότερες επεμβάσεις ενίσχυσης του δικτύου προβλέπονται για τις περιοχές της Νότιας Εύβοιας, της Λακωνίας – Αρκαδίας και της Θράκης. Οι περιοχές αυτές έχουν υψηλό αιολικό δυναμικό και ως εκ τούτου έχει εκδηλωθεί έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Για τη Νότια Εύβοια προβλέπεται η σύνδεση του δικτύου της μέσω  νέου υποσταθμού στην περιοχή του Πολυποτάμου με τον υποσταθμό Νέας Μάκρης στην Αττική (συμπεριλαμβάνονται δύο υποβρύχια καλώδια 150 kVA) για την απορρόφηση της αιολικής ενέργειας της ευρύτερης περιοχής. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί σε 530 MW αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην Εύβοια καθώς και τα νησιά των Κυκλάδων που πρόκειται να συνδεθούν με το διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Για την περιοχή της Λακωνίας εκτός από μερικά αιολικά πάρκα που βρίσκονται κοντά στον υποσταθμό Μολάων και μπορούν να συνδεθούν σ’ αυτόν, για τη σύνδεση των υπολοίπων απαιτείται η κατασκευή νέων έργων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώματος ‘Άστρος-Μολάοι, αναβάθμιση της γραμμής μεταφοράς ‘Άστρος-Άργος ΙΙ, ακτινικές γραμμές μεταφοράς 150 kV και νέων υποσταθμών για τη μεταφορά της ανανεώσιμης ισχύος. Με την κατασκευή των έργων θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας αντιστοιχούσας σε ισχύ τάξης 250 MW σε περιοχές της Β. Λακωνίας και Αρκαδίας.

Με τη σημερινή τοπολογία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης του θερμοηλεκτρικού σταθμού Κομοτηνής, το σύστημα μπορεί να δεχθεί οριακά έγχυση ισχύος 100 MW από αιολικά πάρκα ανατολικά του Ιάσμου. Η έγχυση θα γίνει κυρίως μέσω του νέου υποσταθμού Κέχρου. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη με προοπτική να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 2003. Επιπλέον η υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων μεταφοράς στην περιοχή που εντάσσονται στο Ειδικό Έργο Θράκης, θα επιτρέψει την απορρόφηση επιπλέον αιολικής ενέργειας τάξεως 250 MW. Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά την περίοδο 2006-2008.

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των προγραμματιζόμενων έργων ενίσχυσης του δικτύου και με δεδομένο το επενδυτικό ενδιαφέρον προβλέπονται να προστεθούν γύρω στα 1500 MW έως το 2006, που δεν μπορούν να καλύψουν το στόχο 20,1% της Οδηγίας 2001/77/ΕΕ. Για να καλυφθεί ο στόχος της οδηγίας, η προσέλκυση αλλοδαπών κεφαλαίων θα αποτελούσε άξια μελέτης λύση με δεδομένη μάλιστα την ήδη εμφάνιση φαινομένων κορεσμού στα ηλεκτρικά συστήματα της Γερμανίας και άλλων χωρών να απορροφήσουν πρόσθετη ανανεώσιμη ενέργεια.

- Πράσινα πιστοποιητικά και διαχείριση διανεμόμενης ηλεκτροπαραγωγής

Η εισαγωγή του θεσμού της εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών ως αποτελεσματικού μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ αντιμετωπίζεται σε δεύτερη σειρά προτεραιότητας δεδομένης της συνεπαγόμενης σοβαρότατης επιβάρυνσης των μηχανισμών διαχείρισης.

Στην Ελλάδα ο τρόπος λειτουργίας των υφισταμένων συστημάτων ηλεκτρικής παραγωγής είναι δομημένος στη βάση της συγκεντρωμένης παραγωγής αφού η ΔΕΗ Α.Ε. υπήρξε από την ίδρυση της και θα εξακολουθήσει να αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό παίκτη. Στην περίπτωση όμως πολλών και μικρών μονάδων ΑΠΕ των οποίων μάλιστα η λειτουργία διέπεται από την τυχαιότητα εμφάνισης του εκμεταλλευόμενου φυσικού πόρου ο αναγκαίος έλεγχος τους σε συνεχή βάση καθιστά ιδιαίτερα πολύπλοκη. Στην κατεύθυνση αυτή η ΡΑΕ εξετάζει τις παραμέτρους χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών μετάδοσης και επεξεργασίας της πληροφορίας και ελέγχου που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα αλλά αυξάνει σημαντικά το κόστος των διανεμόμενου  ηλεκτρισμού στους καταναλωτές. H υλοποίηση των παραπάνω σε καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλει την τιμολόγηση και αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών και δυνατοτήτων παράλληλα με τη λειτουργία των συμβατικών πηγών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.

Το πρόβλημα είναι οξύτερο στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα όπου η εισαγωγή υβριδικών σχημάτων σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος θέτει προβλήματα ιδιαίτερης πολυπλοκότητας που καλείται να αντιμετωπίσει ο υπό τελική επεξεργασία Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου.

- Επίλογος

Η Ελλάδα καταβάλλει ήδη πολύ εντατικές προσπάθειες στο θεσμικό, κανονιστικό, τεχνικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου 20.1%  της Οδηγίας 2001/77/ΕΕ μέσα από το εισέτι ρευστό πεδίο που προκάλεσε η ανάγκη απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό το καθεστώς της δεσπόζουσας παρουσίας μιας επιχείρησης παροχής ενέργειας για περισσότερο από μισό αιώνα.

Η παρούσα έκθεση επιχείρησε να φωτίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μερικές από τις πτυχές αυτών προσπαθειών. Σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω ριζικές επεμβάσεις.

Νοείται ως η μέση εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένης αυτοπαραγωγής συν εισαγωγές μείον εξαγωγές

Αποτελεί ενδοκοινοτική ποσόστωση στα πλαίσια burden-sharing συμφωνίας των Υπουργών Ενέργειας των χωρών της ΕΕ

Κατά το 1992 διακόπηκε η σύνδεση λόγω καταστροφής των υποσταθμών στο Μόσταρ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και το Ερνεστίνοβο της Κροταίας αλλά αναμένεται για τις αρχές του 2004 η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης που χρηματοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα. Πάντως η τρίτη γραμμή μέσω Ρουμανίας βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Κρήτη αποτελεί παράδειγμα ευρείας διείσδυσης της αιολικής ενέργειας αφού καλύπτει από αυτήν τουλάχιστον 11% των ενεργειακών αναγκών της

Βλ. ελληνικό και αγγλικό κείμενο του αναπτυξιακού Ν. 2601/1998 στο δικτυακό τόπο του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (http//www.elke.gr/elkeweb/static/iilaw.htm)

Η καθιέρωση περισσότερο ευνοϊκού καθεστώτος πρόσβασης στο δίκτυο της ενέργειας των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων συγκριτικά με τη συμβατικά παραγόμενη ενέργεια θα μπορούσε να βρει εφαρμογή εφόσον το μέτρο δεν θα κρίνονταν ότι αντιστρατεύεται το κοινοτικό κεκτημένο.

Επίσης μελετάται η ενίσχυση της γραμμής Αλιβέρι - Χαλκίδα – Σχηματάρι και η κατασκευή δύο νέων ακτινικών γραμμών από τον νέο υποσταθμό στην περιοχή του Πολυποτάμου προς την Νότια Εύβοια με παράλληλη ανάπτυξη 8 υποσταθμών 20/150 kV.

Σταθμός φυσικού αερίου συνολικής δυναμικότητας 495 MW ήδη σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας